## VSTUPNÍ ČÁST

#### Název komplexní úlohy/projektu

Zhotovení vazby V1 sešitová brožura

#### Kód úlohy

34-u-4/AF71

### Využitelnost komplexní úlohy

#### Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

#### Skupiny oborů

34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

#### Vazba na vzdělávací modul(y)

Knižní vazby

Operátor digitálního tisku pro 2. ročník

#### Škola

SŠ mediální grafiky a tisku, s.r.o., Beranových, Praha 9

#### Klíčové kompetence

#### Datum vytvoření

17. 11. 2019 23:37

#### Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

4

#### Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

#### Poznámka k délce úlohy

#### Ročník(y)

3. ročník

#### Řešení úlohy

individuální

#### Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je zaměřena na osvojení si základních informací a postupů při vytváření měkké knižní vazby V1. Žáci po ukončení úlohy jsou schopni definovat parametry knižní vazby V1, rozeznat ji od ostatních vazeb a znají postup její výroby. Podle oboru vzdělání mohou jednotlivé části komplexní úlohy buď provádět prakticky (34-57-H/01 Knihař, 34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin) nebo popisovat její průběh teoreticky (34-53-H/01 Reprodukční grafik, 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média). Komplexní úloha může být též vhodná pro vzdělávací modul Operátor digitálního tisku pro 2. ročník.

## JÁDRO ÚLOHY

#### Očekávané výsledky učení

Žák:

- charakterizuje knižní vazbu V1

- připraví knihařské archy pro vazbu V1

- sešije knihařské archy

- zkompletuje knižní vazbu (tiskovinu)

#### Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Výsledek učení: Charakterizuje knižní vazbu V1

1 hodina

- žák popíše knižní vazbu V1

- žák identifikuje vazbu V1 mezi ostatními vazbami na základě získaných informací a hlavních charakteristických znaků

- žák dodržuje předepsaný počet stran tiskoviny (dělitelný 4)

- žák dodržuje minimální a maximální počet stran

- žák popíše problém vazby V1 při větším počtu stran a vysvětlí funkci Creeping - důležité pro grafický návrh

Výsledek učení: Připraví knihařské archy pro vazbu V1

1 hodina

- žák složí archy papíru (falcování, bigování), pokud při výrobě není použita automatická linka vazby V1

- žák snese knihařské archy (na stříšku, do sebe), pokud při výrobě není použita automatická linka vazby V1

- žák určí polohu neúplných knihařských archů (čtvrtarchy, půlarchy) – důležité pro archovou montáž

Výsledek učení: Sešije knihařské archy

1 hodina

- žák nastaví linku vazby V1

- žák sešije knihařské archy ručně na šičce V1

- žák nastaví funkci vazby V1 na digitálním tiskovém stroji

Výsledek učení: Zkompletuje knižní vazbu (tiskovinu)

1 hodina

- žák ořeže tiskovinu na řezačce papíru

- žák posoudí kvalitu provedení vazby V1 a dalšího dokončovacího zpracování

#### Metodická doporučení

- Učitel předvádí způsoby skládání papíru a snášení knihařských archů. Žáci práci napodobují.

- Opakováním stejných postupů si žáci osvojí požadované dovednosti.

#### Způsob realizace

Organizační forma výuky: odborně praktická nebo (odborná) teoreticko-praktická

Prostředí: školní učebna pro praktické vyučování, školní učebna pro teoretické vyučování

#### Pomůcky

- vzorky různých knižních vazeb

- volné archy papíru

- řezačka papíru (volitelné)

- linka vazby V1 nebo ruční šička V1 nebo tiskový stroj s V1 modulem (volitelné)

## VÝSTUPNÍ ČÁST

#### Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žák vypracuje úkoly v dokumentech Vazba_V1_pracovni_dokument.pdf a Vazba_V1_pocty_stran.pdf

#### Kritéria hodnocení

- Žák splní úlohu, pokud správně identifikuje knižní vazbu a způsob snášení z přiloženého dokumentu Vazba_V1_pracovni_dokument.pdf. Správnost ověří učitel podle přiloženého dokumentu Vazba_V1_pracovni_dokument_reseni.pdf

- Žák splní úlohu, pokud správně určí vyrobitelnost zadání v přiloženém dokumentu Vazba_V1_pocty_stran.pdf. Správnost ověří učitel podle přiloženého dokumentu Vazba_V1_pocty_stran_reseni.pdf

#### Doporučená literatura

- M. Kaplanová a kol.: Moderní polygrafie. 3. vyd., SPP, Praha, 2012, ISBN 978-80-254-4230-2

- R. Blahák, P. Pop: Realizace tiskovin. Nakladatelství grafické školy, Praha, 2018, ISBN 978-80-86824-18-5

- R. Bláha: Přehled polygrafie. 2. vyd., SNTL, Praha, 1964

- D. Bann: Polygrafická příručka. 1. vyd., Praha, Slovart, 2008, ISBN 978-80-739-1029-7

- V. Najbrt a kol.: Redaktor v tiskárně. 1. vyd., Novinář, Praha, 1979

- J. Šalda: Od rukopisu ke knize a časopisu. 4. přeprac. vyd., SNTL, Praha, 1983

- J. Král: Moderní knihařství, 1. vydání, Brno 1999, Vydavatelství KNIHAŘ, ISBN 80-901 924 8-3, Nakladatelství SURSUM, ISBN 80-85799-49-9

#### Poznámky

Přílohy:

- Vazba_V1_pracovni_dokument.pdf

- Vazba_V1_pracovni_dokument_reseni.pdf

- Vazba_V1_pocty_stran.pdf

- Vazba_V1_pocty_stran_reseni.pdf

#### Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

### Přílohy

- Vazba_V1_pracovni_dokument.pdf

- Vazba_V1_pracovni_dokument_reseni.pdf

- Vazba_V1_pocty_stran.pdf

- Vazba_V1_pocty_stran_reseni.pdf

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je . Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.